## Проблем със слуха (Материал 1)

В това видео аудиологът извършва няколко процедури, за да диагностицира типа на загуба на слуха.

Отоскопия: Чрез оглед проверява за замърсяване с ушна кал или за друго блокиране на ушния канал.

Консултация: Разпитва пациента за оплакванията му и дали има проблеми   със слуха.

Резултати от тимпанометрията: Пикът на графиката показва въздушното налягане, при което се предава максималния звук от ушния канал до средното ухо. Това може да бъде използвано като мярка за налягането в средното ухо.

Тимпанометрия: Тестване функцията на средното ухо чрез използване на нискочестотен звук и промяна на въздушното налягане  в ушния канал.  Това дава информация за състоянието на барабанчето и средното ухо.

Аудиологични резултати: Показват силата (dB) и честотата (Hz) на всеки звук и дали пациентът го е чул.

Аудиология: Тестване, за всяко ухо поотделно, реакцията на пациента на звуци с различни честоти и сила.

Костна проводимост: Слушалката се поставя зад ухото, за да се провежда звукът през костта към кохлеята и да не зависи от въздушната проводимост към средното ухо. Другото ухо се „маскира“ с различен звук (напр. на бързо течаща вода), тъй като звукът, проведен през костта, може да достигне всяка кохлея. На аудиограмата тези резултати са означени със символа ∆.

Аудиограми: Тези графики се използват за записване честотата на всеки звук и минималната сила, при която е чут. Символът O се използва за дясното ухо, а символът X – за лявото. Графиките могат да бъдат получени електронно. Те са първичен източник на информацията, от която аудиологът диагностицира проблема.

Звуковете влизат във външното ухо като вибрации на въздуха, които карат ушното тъпанче да вибрира.  Това движение се предава през средното ухо (чрез чукчето и наковалнята) до вътрешното ухо, от което сигналите се изпращат до мозъка.

Ефекти на загубата на слуха

Тази аудиограма показва нормален слух (20dB или по-малко) относно пълния обхват на честотите. Показани са и нивата, които могат да бъдат индикация на загуба на слуха.

Ниска честота						  	Висока честота

Силен звук

Тих звук

Различните звукове на речта имат различни честоти. Загубата на слух може да повлияе чуването на някои звукове на речта в по-голяма степен от други. Двете аудиограми на следващата страница показват най-честите нива на различни звукове на речта при 1) нормални нива на слуха и 2) при умерени трудности в чуването на високите честоти. При нивата и типа на загуба на слух, които показва втората аудиограма, някои звукове на речта са приглушени или неясни.

- Пример за нормален слух.

- Пример за умерена загуба на слух при високи честоти.

Жените и децата обикновено говорят с по-високи честоти от мъжете, така че всяко влошаване при по-високите честоти ще означава по-трудно да чуват тези гласове.

При по-тежка загуба на слуха може да е трудно чуването на звуци от околната среда.  Диаграмата по-долу показва силата и честотата на някои от най-обичайните звуци.

- Обсъдете възможните социални последици от умерената до тежка загуба на слуха.