## Проблем със слуха (Материал 2)

# Типове влошаване на слуха

Загуба на слуха, свързана с възрастта (prebyacusis)

Това е естествено влошаване с възрастта. Обикновено високите честоти са по-засегнати от ниските. Колкото по-висока е честотата, толкова по-силен трябва да е звукът, за да бъде чут.

Загуба на слуха, предизвикана от шум

Това се случва, когато излагането на силен шум е увредило кохеята. Това става обикновено при около 4KHz и звуковете при тази или близка до тази честота трябва да бъдат по-високи, за да бъдат чути.

Симетрична загуба на слуха

Тя означава, че двете уши чуват подобно или почти еднакво. Звуковете, различаващи се до 10dB един от друг, се възприемат като подобни. Намаляването на слуха с честотите се случва с почти еднаква скорост.

Асиметрична загуба на слуха

В този случай слухът на всяко ухо е различен. Някаква степен на загуба на слуха могат да покажат едното или двете уши.

Проблеми със средното ухо

Когато аудиограмата покаже разлика в нивата на звука за нивата на костна проводимост (показана като малки триъгълници на аудиограмата) и въздушна проводимост, открита с използване на слушалки или други устройства вътре в ухото, тогава проблемът може да е в средното ухо. Има няколко възможни причини, но при децата това често се дължи на течност в средното ухо (серозен отит).

Нервосензорна загуба на слуха

Това е най-честият тип загуба на слуха при възрастните и се открива с аудиограма, показваща малка разлика в резултатите за костна и въздушна проводимост. Проблемът е в кохлеята.

Смесена загуба на слуха

Установява се, когато увреждането на слуха е регистрирано и с двата метода (на костната и на въздушната проводимост), но има „празнина“ между двата резултата, показваща, че въздушната проводимост е по-лоша от костната. Това предполага наличие на проблем както в средното ухо, така и в кохлеята.

# Диагноза

Обсъдете следните аудиограми и идентифицирайте уврежданията на слуха, които те показват. Под тях  отбележете типа увреждане на слуха и за всеки отделен случай обсъдете социалните последици. Решете как да разясните диагнозата на пациента.

АУДИОГРАМА 1

АУДИОГРАМА 2

АУДИОГРАМА 3

АУДИОГРАМА 4

АУДИОГРАМА 5

АУДИОГРАМА 6

АУДИОГРАМА 7